Лабораторная работа №7

Системный анализ акустической системы обнаружения
и идентификации звукоизлучающих объектов

Этап первый. Фиксация проблемы

Задача этапа — зафиксировать проблему так, как её видит клиент, не привнося интерпретаций аналитика. По Тарасенко, фиксация проблемы является лишь отправной точкой системного исследования, а не готовой формулировкой, подлежащей немедленному решению.

Клиент и источник проблемы

Клиенты — организации, осуществляющие контроль воздушного пространства, охрану периметра или экологический мониторинг: операторы аэродромов малой авиации, таможенные службы, охрана заповедников, администрации промышленных объектов.

Жалоба клиента (в его формулировке): «Мы не можем вовремя обнаружить и опознать объект — дрон, самолёт, животное — когда видимость нулевая или оборудование слишком дорогое. А если нам нужно следить за чем-то новым, приходится заказывать систему заново».

Документальная фиксация проблемы

Зафиксированная формулировка проблемы:

Существующие технические средства не позволяют организациям с ограниченным бюджетом своевременно обнаруживать и идентифицировать звукоизлучающие объекты различных типов, а адаптация систем к новым классам объектов требует значительных ресурсов и времени.

Негативные эффекты, на которые жалуются клиенты:

невозможность работы в условиях плохой видимости, ночью и при радиопомехах;

высокая стоимость существующих решений — недоступна для малых объектов;

при появлении нового типа объекта система не справляется — требуется дорогостоящая переработка;

нет понимания, с какого направления приближается объект.

Примечание: данная фиксация является отправной точкой. Последующие этапы (диагностика, проблемное месиво) уточнят и расширят эту формулировку — возможно, выяснится, что истинная проблема шире или иначе сформулирована самим клиентом.

Этап второй. Диагностика проблемы

Проведённый анализ существующих акустических систем обнаружения показывает, что основная причина выявленных недостатков обусловлена архитектурными ограничениями применяемых подходов.

2.1. Узкая специализация существующих решений

Коммерческие системы (DroneShield, Dedrone, SonAlert) разрабатывались под единственный класс объектов — БПЛА. Классификатор обучен на фиксированном наборе данных и не предусматривает расширения без полного переобучения. В результате:

система не распознаёт объекты за пределами обученных классов;

переход к новому применению (например, мониторинг животных) требует разработки нового продукта.

Это свидетельствует об отсутствии обобщённой архитектуры идентификации, независимой от конкретного домена применения.

2.2. Требование больших размеченных датасетов

Классические подходы (fine-tune CNN на мел-спектрограммах) требуют 100 и более размеченных аудиозаписей на каждый новый класс объектов. При работе с редкими или новыми объектами (новая модель дрона, охраняемый вид животного) получить такой объём данных практически невозможно. Это приводит к:

невозможности оперативного ввода нового класса в эксплуатацию;

зависимости качества системы от наличия крупных датасетов.

Диагностика показывает: не реализован механизм обучения по малому числу примеров (few-shot learning).

2.3. Отсутствие интегрированной пространственной локализации

Определение направления прихода звука (DOA — Direction of Arrival) и классификация объекта, как правило, реализованы как независимые модули или вовсе не интегрированы. Это приводит к:

невозможности отображения объекта на карте в реальном времени;

необходимости дополнительной инженерной интеграции компонентов.

2.4. Высокая стоимость и закрытость решений

Стоимость коммерческих акустических систем составляет десятки тысяч долларов. Алгоритмы закрыты, что исключает адаптацию под задачи конкретного заказчика. Малые предприятия, аэродромы, заповедники и таможенные службы не имеют доступа к таким решениям.

Вывод диагностики

Проблема носит системный характер и обусловлена отсутствием:

метода идентификации, работающего при малом числе обучающих примеров;

интегрированной архитектуры, объединяющей DOA-оценку и многоклассовую классификацию;

доступного, открытого и адаптируемого решения для широкого круга применений.

Диагностический вывод: тип вмешательства

По Тарасенко, ключевой вопрос диагностики — выбор между воздействием на самого недовольного субъекта или вмешательством в реальность, которой он недоволен.

Диагноз: воздействие на субъекта (обучение пользователей, изменение их поведения) проблему не решит — клиент объективно лишён технического инструмента. Требуется вмешательство в реальность: создание новой системы, устраняющей выявленные ограничения. Поиск общего знаменателя всех недостатков (по методу Милля — «то, что присутствует во всех случаях неудачи») указывает на одну причину: все существующие системы архитектурно рассчитаны на один фиксированный набор классов с большим датасетом — и не способны к быстрой адаптации.

Этап третий. Составление списка стейкхолдеров

Заказчик / Конечный пользователь системы

Примеры: операторы аэродромов малой авиации, таможенные и пограничные службы, сотрудники заповедников, охрана промышленных объектов.

Интересы:

своевременное обнаружение и идентификация объектов в зоне контроля;

минимальное количество ложных тревог;

возможность добавления нового класса объектов без переобучения всей системы;

низкая стоимость развёртывания и обслуживания.

Заказчик является главным источником требований и конечным потребителем результата.

Разработчик системы (стартап / исследовательская группа)

Интересы:

реализация работоспособного прототипа на доступной аппаратной базе;

научная новизна применяемых методов;

возможность коммерциализации результата;

масштабируемость архитектуры под разные применения.

Научное сообщество / Университет

Интересы:

получение верифицированных результатов экспериментов;

публикация новых методов в области few-shot аудио-классификации;

использование работы в образовательном процессе.

Регуляторы и государственные органы

Примеры: Росавиация, Росгвардия, Министерство природных ресурсов.

Интересы:

соответствие системы нормативам по зонам ограничения полётов БПЛА;

применение исключительно в гражданских целях;

сертификация оборудования и программного обеспечения.

Производители компонентов / Поставщики данных

Примеры: производители MEMS-микрофонов, авторы открытых датасетов (AudioSet, AIRA-UAS).

Интересы:

продвижение своих компонентов и данных через интеграцию в готовый продукт.

Безмолвные стейкхолдеры

По Тарасенко, в список обязательно включаются стейкхолдеры, которые не могут говорить сами за себя, но чьи интересы затрагивает система.

Окружающая среда и дикая природа:

является прямым объектом мониторинга в применениях экологического контроля (обнаружение браконьеров, редких животных);

интерес: минимальное инвазивное воздействие системы (отсутствие излучения, шума от оборудования).

Будущие поколения:

интерес: сохранение природных экосистем, которым угрожает несанкционированная деятельность (браконьерство, незаконные полёты);

система, обеспечивающая охрану заповедников сегодня, защищает интересы тех, кто ещё не имеет голоса.

Проверка полноты списка

Проверка по принципу ПИРС (Пользователи — Исполнители — Руководители — Собственники):

Пользователи: операторы, сотрудники охраны — включены.

Исполнители: разработчики системы — включены.

Руководители: регуляторы, администрация объектов — включены.

Собственники: владельцы охраняемых территорий и объектов — частично входят в группу «заказчик».

Пропуск хотя бы одного стейкхолдера грозит тем, что вмешательство окажется неулучшающим с его точки зрения — поэтому список подлежит уточнению на каждом последующем этапе.

Примечание о третьем безмолвном стейкхолдере. Тарасенко также упоминает прошлые поколения как возможного безмолвного стейкхолдера: «их интересы представлены культурой, которую они нам оставили; вмешательство не может считаться улучшающим, если разрушает материальную или духовную культуру». Применительно к данному проекту — система не затрагивает культурного наследия и не создаёт для него рисков, поэтому прошлые поколения как стейкхолдер явно исключаются из дальнейшего анализа.

Этап четвёртый. Выявление проблемного месива

По Тарасенко, проблемное месиво — это совокупность субъективных оценок существующей реальности каждым стейкхолдером в отдельности. Не техническая экспертиза аналитика, а «выражение лица» каждого участника: что именно его не устраивает в текущей ситуации. Ниже приведены взгляды стейкхолдеров из этапа 3, после чего они агрегируются в единое месиво.

4.1. Субъективные оценки стейкхолдеров

Заказчик (оператор аэродрома / охрана периметра):

«Мы не знаем, что летит в зоне — дрон или птица, пока не увидим визуально. Ночью вообще беспомощны».

«Купить DroneShield — это как купить автомобиль ради одной поездки. Слишком дорого для нашего бюджета».

«Если появится новый тип дрона — нам скажут, что надо переобучать систему несколько месяцев».

Заказчик (сотрудник заповедника / эколог):

«Нам нужно знать, где кричит редкая птица или идёт браконьер. Никакой готовой системы для этого нет».

«Радар и камера — слишком дорого и требует инфраструктуры. Хотим что-то простое и автономное».

Разработчик системы:

«Все открытые датасеты — только для дронов. Стоит захотеть обнаруживать животных — нет ни данных, ни готовых инструментов».

«Существующие подходы не допускают добавления нового класса без полного переобучения — это блокирует коммерциализацию».

Регулятор:

«Нам нужны системы, которые работают в гражданской зоне и поддаются сертификации. Военные решения не подходят».

«Отсутствие доступных акустических систем — это пробел в инфраструктуре безопасности малой авиации».

Безмолвный стейкхолдер — окружающая среда:

Текущая ситуация: браконьеры и нарушители действуют незамеченными из-за отсутствия доступных систем мониторинга.

Экосистемы лишены защиты именно там, где не могут позволить себе дорогостоящее оборудование.

4.2. Агрегированное проблемное месиво

Объединив оценки стейкхолдеров, получаем взаимосвязанный клубок проблем:

Проблема 1 (технологическая): существующие акустические системы узкоспециализированы — работают только с обученными классами.

Проблема 2 (данных): для нового класса объектов нет размеченных датасетов, а сбор требует месяцев.

Проблема 3 (экономическая): стоимость коммерческих решений ($10 000–100 000) недоступна для целевых заказчиков.

Проблема 4 (интеграционная): DOA-оценка и классификация не объединены в одном решении.

Проблема 5 (регуляторная): отсутствие доступных сертифицируемых решений для гражданского применения.

Проблемы взаимосвязаны: проблема 3 блокирует решение проблемы 1; проблема 2 — корень проблемы 1; проблема 5 вытекает из проблем 3 и 4.

4.3. Ключевое противоречие

Высокая точность идентификации требует мощных глубоких моделей (PANNs CNN14, 80M параметров), обученных на миллионах примеров. Адаптация к новым классам и работа на бюджетных edge-устройствах требуют лёгких моделей и малого числа примеров. Оба требования предъявляются одновременно одним и тем же заказчиком.

4.4. Динамическая картина (сценарий без вмешательства)

По Тарасенко, динамическая картина — это «кинофильм» о том, что произойдёт с каждым типом организации, если ситуация не изменится. Прогноз составляется на горизонт 3–5 лет.

Аэродромы малой авиации:

Нарушения зон ограничения полётов БПЛА продолжают фиксироваться визуально (операторами) или не фиксируются вовсе. Число инцидентов растёт пропорционально насыщению рынка потребительскими дронами. Без инструмента обнаружения — штрафные санкции регулятора за непринятие мер.

Крупные аэропорты инсталлируют импортные решения класса DroneShield (>$50 000). Малые аэродромы остаются незащищёнными — инцидент с БПЛА в зоне подхода приводит к закрытию воздушного пространства и убыткам.

Таможенные и пограничные службы:

Контрабанда и трансграничные полёты БПЛА остаются невидимыми ночью. Закупка зарубежного оборудования блокируется бюджетными ограничениями или санкциями. Потребность существует, но системный ответ не формируется.

Заповедники и экологические службы:

Браконьерство фиксируется постфактум (по следам, уловам). Акустический мониторинг редких видов ведётся вручную или не ведётся. Через 3–5 лет популяции охраняемых видов в уязвимых зонах снижаются без своевременного реагирования.

Рынок в целом:

Ценовой барьер не снижается — доступных отечественных решений не появляется. Заказчики «нижнего сегмента» системно исключены из рынка безопасности. Зарубежные решения занимают верхний сегмент, нижний остаётся незакрытым.

Вывод по динамической картине: без вмешательства организации не деградируют мгновенно, но системно накапливают риски. Критический момент — инцидент (авария, браконьерский акт, нарушение зоны) при отсутствии технических средств реагирования. Именно этого развития событий требуется избежать.

Этап пятый. Определение конфигуратора

По Тарасенко, конфигуратор — это минимальный набор профессиональных языков (дисциплин), необходимых и достаточных для полного описания проблемной ситуации. Это не набор технических параметров системы, а набор точек зрения, без хотя бы одной из которых картина проблемы окажется неполной. Конфигуратор определяется из анализа того, на каких «языках» говорили стейкхолдеры в ходе интервью (этапы 1–4).

Вывод профессиональных языков из высказываний стейкхолдеров

Анализ высказываний стейкхолдеров (этап 4) показывает, что для описания проблемной ситуации задействованы пять профессиональных языков:

Язык 1 — Акустика и физика распространения звука

Источник: заказчик говорит о невозможности обнаружения ночью и в плохую погоду; эколог — о необходимости пассивного (неинвазивного) мониторинга без излучения.

Описывает: физику распространения звуковых волн, затухание сигнала с расстоянием, влияние температуры и ветра на скорость звука, принципы пространственной фильтрации (beamforming). Без этого языка невозможно описать ни возможности, ни ограничения системы.

Язык 2 — Машинное обучение и обработка данных

Источник: разработчик говорит о проблеме датасетов, невозможности переобучения под новый класс, необходимости few-shot подхода.

Описывает: архитектуры нейронных сетей, трансферное обучение, метрические методы few-shot классификации, оценку качества моделей. Без этого языка нельзя сформулировать ни суть технического решения, ни критерии его оценки.

Язык 3 — Экономика и управление проектами

Источник: заказчик прямо говорит о стоимости как барьере; разработчик — о коммерциализации.

Описывает: стоимость аппаратной базы, совокупную стоимость владения (TCO), рыночный спрос, бизнес-модель стартапа. Без этого языка проблема «недоступности» остаётся неформализованной.

Язык 4 — Право и нормативное регулирование

Источник: регулятор говорит о необходимости сертификации, соответствии гражданским нормам, запрете военных применений.

Описывает: нормативы Росавиации по БПЛА, ФЗ «О персональных данных» (аудиозапись в общественных местах), требования к сертификации охранного оборудования. Без этого языка решение может оказаться юридически неприемлемым.

Язык 5 — Экология и охрана природы

Источник: безмолвный стейкхолдер (природная среда), сотрудники заповедников.

Описывает: принципы экологического мониторинга, требование пассивности (отсутствие воздействия на наблюдаемый объект), специфику акустических сигнатур животных. Без этого языка применения в заповедниках и задачи охраны видового разнообразия остаются вне рассмотрения.

Итог: конфигуратор

Конфигуратор проблемной ситуации:

{ Акустика и физика  |  Машинное обучение  |  Экономика  |  Право  |  Экология }

Все пять языков необходимы: отказ от любого из них приведёт к неполноте модели проблемы. Например, решение, оптимальное с точки зрения машинного обучения, но не прошедшее правовую экспертизу, не может быть внедрено. Решение, не учитывающее экономический язык, останется академическим прототипом без шанса на коммерциализацию.

Примечание: управляемые параметры технической системы (число микрофонов, архитектура нейросети, K_shot и т.д.) относятся к языку машинного обучения и акустики — они будут детально рассмотрены на этапе построения моделей (этап 9).

Этап шестой. Целевыявление

Для проектирования улучшающего вмешательства необходимо знать, чего хотят все стейкхолдеры. По Тарасенко, объявленные цели могут отличаться от истинных, поэтому применяется метод идеализированного перепроектирования (Р. Акофф): представим, что существующие системы акустического обнаружения исчезли, и спроектируем желаемую систему с нуля при трёх ограничениях: она должна быть технологически осуществимой, не противоречить законодательству и быть способной к непрерывному улучшению.

6.1. Целевое месиво стейкхолдеров

Заказчик / Конечный пользователь:

обнаруживать любой звукоизлучающий объект в зоне контроля без предварительного знания его типа;

получать азимут и тип объекта в реальном времени на карте;

добавлять новый класс объектов оперативно, по 5–20 записям, без участия разработчика;

не платить за дорогостоящее оборудование — стоимость комплекса до 50 000 руб.

Разработчик системы:

создать прототип, воспроизводимый на серийной компонентной базе;

опубликовать результаты и защитить диссертацию;

вывести продукт на рынок через конкурс «Студенческий стартап».

Научное сообщество:

получить воспроизводимые экспериментальные результаты сравнения методов few-shot классификации для аудио;

иметь открытый датасет акустических сигнатур объектов.

Регуляторы:

система работает исключительно в гражданских целях и не нарушает нормы ФЗ о персональных данных;

программное и аппаратное обеспечение поддаётся сертификации.

6.2. Идеализированное перепроектирование

Если бы существующие акустические системы обнаружения перестали существовать, идеальная система, которую хотелось бы иметь прямо сейчас, обладала бы следующими свойствами:

распознаёт любой звукоизлучающий объект — БПЛА, самолёт, автомобиль, животное, человека — без перепрограммирования;

новый класс объектов добавляется оператором «в поле» за 10 минут по 5–20 записям;

отображает азимут и тип объекта на карте с задержкой менее 1 секунды;

работает автономно на edge-устройстве без подключения к облаку;

стоит как бытовая электроника — до $500 за комплект.

Данный образ является ориентиром для постановки конкретных целей и задач.

6.3. Задачи, цели и идеалы (классификация по Акоффу)

Задачи — результаты, достижимые в рамках планового периода (диссертация + прототип, ~2 года):

реализовать прототип акустического комплекса из 6 микрофонов на Raspberry Pi 5;

достичь точности идентификации F1 ≥ 0,85 для 5 классов объектов (БПЛА, самолёт, автомобиль, птица, фон);

обеспечить DOA-оценку с погрешностью ≤ 10° на расстоянии до 50 м;

добавление нового класса — не более 20 примеров, без переобучения backbone.

Цели — результаты за горизонтом планового периода (3–5 лет):

коммерциализация системы через стартап, первые продажи заказчикам (аэродромы, заповедники);

сертификация комплекса для применения в структурах гражданской охраны периметра;

расширение поддерживаемых классов до 20+ без изменения аппаратной части.

Идеалы — недостижимые в полной мере, но определяющие направление развития:

полностью самообучающаяся система, пополняющая библиотеку классов автономно из окружающей среды;

нулевая доля ложных тревог при 100% обнаружении в любых акустических условиях.

6.4. Дерево целей

На основе целевого месива построено дерево целей методом «сверху вниз»:

Глобальная цель: создать доступную универсальную систему
  акустического обнаружения и идентификации объектов
  │
  ├── 1. Пространственная локализация (DOA)
  │       ├── 1.1. Погрешность азимута ≤ 10°
  │       ├── 1.2. Диапазон обнаружения до 50 м
  │       └── 1.3. Латентность DOA-оценки < 0,5 с
  │
  ├── 2. Идентификация объектов
  │       ├── 2.1. F1 ≥ 0,85 для базовых 5 классов
  │       ├── 2.2. Few-shot адаптация: ≤ 20 примеров на новый класс
  │       └── 2.3. Confidence threshold для фильтрации ложных тревог
  │
  └── 3. Системные требования
          ├── 3.1. Аппаратная стоимость ≤ $500
          ├── 3.2. Автономная работа на edge-устройстве
          └── 3.3. Открытая архитектура (расширяемость классов)

Вывод

Целевое месиво показывает, что все стейкхолдеры сходятся в трёх ключевых требованиях: точность идентификации, адаптируемость к новым классам и доступность. Дерево целей структурирует эти требования в измеримые задачи, достижимые в рамках настоящей работы, и обеспечивает основу для определения критериев на следующем этапе.

Примечание о конфликте интересов. Разработчик является одновременно стейкхолдером и аналитиком. По Тарасенко, аналитик не должен подменять интересы стейкхолдеров своими профессиональными предпочтениями («операция прошла блестяще, но пациент умер»). Для управления этим риском: цели, выражающие технические предпочтения разработчика (few-shot, PANNs), включены в раздел «задачи разработчика» и не переносятся напрямую в глобальную цель; независимую верификацию целевого месива обеспечивает научный руководитель как незаинтересованная сторона.

Этап седьмой. Определение критериев

В ходе решения проблемы необходимо сравнивать предлагаемые варианты реализации и оценивать степень достижения целей. По Тарасенко, критерии являются количественными моделями качественных целей: их набор должен быть адекватной моделью целевого месива, а каждый критерий — характеризовать качественную, количественную и временну́ю стороны оцениваемого свойства. Для каждой цели из дерева целей (этап 6) определены измеримые критерии.

7.1. Критерии точности пространственной локализации (DOA)

Цель: определять азимут источника звука с практически приемлемой точностью.

Качественная сторона: угловая погрешность оценки направления прихода звука.

Количественная сторона: среднеквадратическое отклонение азимута RMSE_θ ≤ 10° при расстоянии до источника 10–50 м.

Временная сторона: измеряется на каждом фрейме длительностью T_frame = 0,5 с в условиях реального шума.

Дополнительный критерий — дальность обнаружения:

Минимальное расстояние, на котором SNR достаточен для корректной DOA-оценки: D_min ≥ 50 м.

7.2. Критерии качества идентификации объектов

Цель: надёжно различать классы объектов при минимальной доле ошибок.

Качественная сторона: способность классификатора отличать БПЛА, самолёт, автомобиль, птицу и фоновый шум.

Количественная сторона: взвешенный F1-score ≥ 0,85 по всем классам на тестовой выборке.

Временная сторона: оценивается однократно по результатам финального тестирования на отложенной выборке.

Уточняющие критерии:

Precision ≥ 0,87 — доля верно идентифицированных объектов среди всех выданных ответов.

Recall ≥ 0,83 — доля обнаруженных объектов среди всех реально присутствующих.

FAR (False Alarm Rate) ≤ 5% — доля ложных тревог на час непрерывной работы.

7.3. Критерии адаптируемости к новым классам (few-shot)

Цель: обеспечить добавление нового класса объектов по малому числу примеров без переобучения backbone.

Качественная сторона: скорость и качество адаптации при K-shot инференсе.

Количественная сторона: F1-score нового класса ≥ 0,80 при K = 20 примерах; ≥ 0,70 при K = 5 примерах.

Временная сторона: время добавления нового класса (от записи примеров до готовности системы) ≤ 10 минут.

Данный критерий является ключевым показателем научной новизны метода. Для сравнения: классический fine-tune требует ≥ 100 примеров и нескольких часов переобучения.

7.4. Критерии производительности в реальном времени

Цель: система должна выдавать результат с задержкой, приемлемой для оперативного реагирования.

Качественная сторона: суммарная латентность полного конвейера (захват аудио → DOA → классификация → вывод).

Количественная сторона: сквозная задержка L_total ≤ 1 с на целевом edge-устройстве (Raspberry Pi 5).

Временная сторона: измеряется как среднее по 100 последовательным фреймам в условиях штатной нагрузки.

Декомпозиция задержки:

Захват и буферизация аудио: ≤ 0,5 с (определяется длиной фрейма T_frame).

DOA-оценка (SRP-PHAT): ≤ 0,1 с.

Извлечение признаков + inference backbone + few-shot классификация: ≤ 0,4 с.

7.5. Критерии доступности и воспроизводимости

Цель: система должна быть доступна широкому кругу заказчиков.

Качественная сторона: стоимость аппаратной части прототипа.

Количественная сторона: совокупная стоимость компонентов (микрофоны + АЦП + вычислительный модуль) ≤ $500.

Временная сторона: оценивается однократно по фактической стоимости закупленных компонентов.

7.6. Критерии и ограничения

По Тарасенко, критерии разделяются на оптимизируемые (максимизируемые или минимизируемые) и ограничения (фиксированные условия, обязательные к соблюдению).

| Критерий | Целевое значение | Тип | Связанная цель | Узел дерева целей (этап 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-score (базовые классы) | ≥ 0,85 | Максимизировать | Идентификация | 2.1 |
| F1-score (new-shot, K=20) | ≥ 0,80 | Максимизировать | Few-shot адаптация | 2.2 |
| F1-score (new-shot, K=5) | ≥ 0,70 | Максимизировать | Few-shot адаптация | 2.2 |
| FAR (ложные тревоги) | ≤ 5% / час | Минимизировать | Идентификация | 2.3 |
| RMSE азимута (DOA) | ≤ 10° | Минимизировать | Локализация | 1.1 |
| Сквозная латентность | ≤ 1 с | Ограничение | Реальное время | 1.3 |
| Стоимость аппаратуры | ≤ $500 | Ограничение | Доступность | 3.1 |
| Время добавления класса | ≤ 10 мин | Ограничение | Few-shot адаптация | 2.2 |

Вывод

Сформированный набор из восьми критериев является адекватной количественной моделью целевого месива. Критерии F1-score, FAR и RMSE азимута подлежат оптимизации; латентность, стоимость и время добавления класса выступают ограничениями, нарушение которых делает решение неприемлемым вне зависимости от значений оптимизируемых критериев. Данный набор критериев будет использован на этапах генерирования и выбора альтернатив.

Этап восьмой. Экспериментальное исследование системы

По Тарасенко, эксперимент и модель находятся в едином итеративном цикле: модель определяет план эксперимента, результаты эксперимента дополняют и уточняют модель. Для акустической системы обнаружения этот цикл реализуется последовательно: начиная с теоретической модели (transfer learning + Prototypical Networks), проводятся эксперименты, результаты которых уточняют архитектуру и параметры конфигуратора.

8.1. Типы экспериментов

В исследовании применяются два типа экспериментов:

Пассивный эксперимент (наблюдение) — полевые записи реальных объектов (БПЛА, автомобили, птицы, самолёты) в естественных условиях без вмешательства в их поведение. Используются готовые датасеты: AIRA-UAS, MUADD, ESC-50, AudioSet. Шкала данных — номинальная (метка класса) и шкала отношений (амплитуда, частота).

Активный эксперимент (управляемый) — лабораторные испытания, в которых варьируются расстояние до объекта, азимут, уровень фонового шума и число предъявляемых примеров (K-shot). Позволяет изолировать влияние каждого фактора на точность идентификации и DOA-оценку.

Измерения носят преимущественно прямой характер (F1-score, угловая погрешность, латентность) и косвенный — качество эмбеддингов оценивается через метрику ближайшего прототипа в признаковом пространстве.

8.2. Измерительные шкалы

| Измеряемая величина | Шкала (по Тарасенко) | Допустимые операции |
| --- | --- | --- |
| Метка класса объекта | Номинальная | Проверка совпадения, частоты |
| F1-score, Precision, Recall | Абсолютная | Все арифметические операции |
| Угловая погрешность DOA (°) | Шкала отношений | Все арифметические операции |
| Латентность (с) | Шкала отношений | Все арифметические операции |
| SNR (дБ) | Шкала интервалов | Разность ΔSNR; деление недопустимо (20дБ ≠ «вдвое») |
| Уверенность классификатора | Абсолютная [0,1] | Все арифметические операции |
| Число примеров K (K-shot) | Шкала отношений | Все арифметические операции |

8.3. План экспериментов

Эксперименты выстроены по нарастающей сложности — от базовой линии до полного конвейера. Каждый результат уточняет модель для следующего шага.

Эксперимент 1. Базовая линия (SVM + MFCC)

Тип: активный, лабораторный.

Цель: установить нижнюю границу точности как эталон для сравнения с нейросетевыми методами.

Данные: AIRA-UAS + ESC-50, 5 классов, 80/20 train/test split.

Фиксируемые величины: F1-score, Precision, Recall, время инференса.

Эксперимент 2. Оценка качества эмбеддингов backbone (Transfer Learning)

Тип: активный, лабораторный.

Цель: сравнить признаковые пространства PANNs CNN14, YAMNet и BEATs для задачи акустической идентификации. Визуализация методом t-SNE.

Данные: AIRA-UAS + ESC-50 + UrbanSound8K.

Фиксируемые величины: межклассовое расстояние в эмбеддинговом пространстве, внутриклассовый разброс, F1-score линейного классификатора поверх замороженного backbone.

Эксперимент 3. Few-shot классификация (Prototypical Networks)

Тип: активный, лабораторный.

Цель: оценить зависимость F1-score от числа примеров K при добавлении нового класса.

Параметры варьирования: K ∈ {1, 5, 10, 20}, число классов N_way ∈ {5, 10}.

Данные: мета-обучение на ESC-50 + UrbanSound8K; тестирование — новые классы из AIRA-UAS / MUADD.

Фиксируемые величины: F1-score нового класса при каждом K, время добавления класса.

Эксперимент 4. Точность DOA-оценки (SRP-PHAT)

Тип: активный, полевой.

Цель: измерить угловую погрешность RMSE_θ при разных конфигурациях массива и расстояниях.

Параметры варьирования: число микрофонов M ∈ {4, 6}, форма массива (линейная / круговая), расстояние до источника ∈ {10, 20, 30, 50} м, азимут ∈ {0°, 45°, 90°, 180°, 270°}.

Фиксируемые величины: RMSE_θ (градусы), SNR сигнала.

Эксперимент 5. Сквозная латентность на edge-устройстве

Тип: активный, лабораторный.

Цель: измерить полную задержку конвейера на Raspberry Pi 5 при штатной нагрузке.

Измерение: 100 последовательных фреймов, среднее и 95-й перцентиль задержки.

Фиксируемые величины: L_DOA, L_features, L_inference, L_total (секунды).

8.4. Методы обработки данных

По Тарасенко, для каждой измерительной шкалы существует свой набор допустимых операций обработки. Применение недопустимой операции даёт бессмысленный результат. Для каждого эксперимента указаны допустимые методы:

Номинальная шкала (метка класса):

Допустимо: подсчёт частот, вычисление моды (наиболее частый класс), χ²-тест для проверки независимости классификаций.

Недопустимо: вычисление среднего, суммирование меток.

Применение: матрица ошибок (confusion matrix), расчёт F1, Precision, Recall.

Шкала отношений (угловая погрешность, латентность, K_shot):

Допустимо: все арифметические операции, среднее, дисперсия, RMSE, процентили.

Применение: RMSE_θ для DOA, среднее и 95-й перцентиль латентности, сравнение F1 при разных K-shot.

Шкала интервалов (SNR в дБ):

Пояснение: SNR измеряется в дБ (десятичный логарифм отношения мощностей). Логарифмическая шкала дБ является шкалой интервалов — нуль условный (0 дБ означает равные мощности, а не отсутствие сигнала). Если бы SNR измерялся как линейное отношение мощностей, это была бы шкала отношений.

Допустимо: разность значений (Δ SNR = SNR_1 − SNR_2), ранговые методы, критерий Уилкоксона.

Недопустимо: утверждение «SNR 20 дБ вдвое лучше SNR 10 дБ» — бессмысленно в шкале интервалов.

Применение: анализ зависимости F1 от Δ SNR между условиями (тихая среда vs. городской шум).

Абсолютная шкала (F1, Precision, Recall, confidence ∈ [0,1]):

Допустимо: все операции, включая логарифм, показатель степени, тригонометрические функции.

Применение: взвешенный F1, ROC-AUC, построение кривых P-R.

8.5. Протокол наблюдений

По Тарасенко, протокол должен проектироваться до начала эксперимента — модель определяет наблюдение, а не наоборот. Ниже приведён шаблон протокола для каждого из 5 запланированных экспериментов.

Обязательные поля (фиксируются для каждого опыта):

Дата и время проведения; имя исследователя; номер эксперимента.

Условия среды: температура воздуха (°C), уровень фонового шума L_фон (дБА), наличие осадков/ветра.

Значения варьируемых параметров с указанием шкалы: K_shot (шкала отношений), расстояние до источника (м, шкала отношений), азимут (°, шкала отношений), уровень добавленного шума ΔSNR (дБ, шкала интервалов).

Тип объекта: метка класса (номинальная шкала); для эксперимента 1–3 — «дрон», «самолёт», «птица», «автомобиль», «фон».

Измеряемые величины и допустимые операции:

Эксп. 1–3: F1-score, Precision, Recall (абсолютная шкала, все операции); confusion matrix (номинальная, частоты/доля).

Эксп. 4: RMSE_θ (шкала отношений, среднее/дисперсия/RMSE); SNR_поля (шкала интервалов, разность).

Эксп. 5: L_DOA, L_features, L_inference, L_total (шкала отношений, среднее, 95-й перцентиль).

Завершающая запись в протоколе:

Вывод о соответствии измеренного значения целевому критерию этапа 7: «выполнен» / «нарушен».

Если критерий нарушен — предлагаемое изменение управляемого параметра для следующего опыта.

Вывод

Спланированная система из пяти экспериментов охватывает все критерии, определённые на этапе 7. Каждый эксперимент уточняет модель для следующего: результаты экспериментов 1–2 определяют выбор backbone, эксперимент 3 — параметры few-shot головы, эксперимент 4 — геометрию массива, эксперимент 5 — необходимость квантизации модели для соблюдения ограничения по латентности. Для каждой измеряемой величины определена допустимая шкала и методы обработки, что исключает содержательные ошибки при интерпретации результатов.

Этап девятый. Построение и усовершенствование моделей

По Тарасенко, модель строится на всём протяжении системного анализа: каждый этап добавляет в неё новую информацию. Путь модели — от «мягкого» вербального описания через формализованное к количественному. На данном этапе систематизируются модели, используемые в проектируемой системе, разделяются управляемые и неуправляемые факторы, и производится идентификация ключевых параметров.

9.1. Уровни моделирования (чёрный ящик → состав → структура)

Уровень 1 — модель «чёрного ящика»:

Вход X: многоканальный аудиосигнал с M микрофонов (сырые отсчёты, 44 100 Гц).

Выход Y: пара (θ, c, p) — азимут θ (°), класс объекта c, уверенность p ∈ [0, 1].

Функция системы: Y = F(X). На этом уровне внутреннее устройство не раскрывается.

Уровень 2 — модель состава (декомпозиция на подсистемы):

Подсистема захвата и буферизации аудио.

Подсистема пространственной обработки (DOA-оценка).

Подсистема извлечения признаков (мел-спектрограмма).

Подсистема идентификации (backbone + few-shot классификатор).

Подсистема вывода результата (карта / интерфейс оператора).

Уровень 3 — модель структуры (связи между подсистемами):

Многоканальное аудио (M каналов)
         ↓
  [DOA: SRP-PHAT]  →  азимут θ
         ↓
  [Мел-спектрограмма]  (128 полос, dB)
         ↓
  [Backbone: PANNs CNN14]  →  эмбеддинг (512-dim)
         ↓
  [Prototypical Net]  →  класс c, уверенность p
         ↓
  Вывод: (θ, c, p) на карту в реальном времени

9.2. Управляемые и неуправляемые факторы

Управляемые факторы (параметры конфигуратора, этап 5):

Число и расположение микрофонов (M, d, форма массива).

Параметры FFT и мел-спектрограммы (N_fft, M_mel, Fs).

Архитектура и степень заморозки backbone.

Число примеров K_shot и порог уверенности τ.

Неуправляемые факторы (условия окружающей среды):

Уровень фонового шума (ветер, транспорт, осадки) — влияет на SNR.

Скорость и траектория движения объекта — изменяет акустическую сигнатуру.

Температура и влажность воздуха — меняют скорость звука и дальность обнаружения.

Ряд неуправляемых факторов может быть частично переведён в управляемые: влияние фонового шума компенсируется аугментацией данных и beamforming-подавлением шума; влияние скорости объекта — включением дельта-признаков в мел-спектрограмму.

9.3. Количественные модели компонентов

Модель 1. DOA-оценка (SRP-PHAT)

Оценка азимута методом обобщённой кросс-корреляции с фазовым преобразованием:

θ* = argmax_θ  Σ_{i<j}  GCC-PHAT(x_i, x_j, τ_ij(θ))

где τ_ij(θ) — теоретическая задержка между микрофонами i и j при направлении θ.

Управляемые параметры: M, d. Неуправляемые: скорость звука c (зависит от температуры).

Модель 2. Акустические признаки (мел-спектрограмма)

Преобразование аудиосигнала в двумерное представление:

S[m, t] = log( |STFT(x)[m, t]|² · H_mel[m] )

где H_mel — банк мел-фильтров (M_mel = 128). Вход для backbone — тензор S ∈ R^{128×T}.

Модель 3. Backbone — извлечение эмбеддинга (Transfer Learning)

Предобученная нейросеть отображает спектрограмму в признаковое пространство:

e = f_backbone(S),  e ∈ R^{512}

Веса backbone предобучены на AudioSet (527 классов, 2M+ записей). Идентификация модели: выбор оптимальной глубины разморозки (fine-tune последних N слоёв).

Модель 4. Few-shot классификатор (Prototypical Networks)

Прототип класса c — среднее эмбеддингов K опорных примеров:

p_c = (1/K) · Σ_{k=1}^{K} f_backbone(S_k^c)

Классификация запроса по ближайшему прототипу (косинусное расстояние):

ĉ = argmin_c  d(f_backbone(S_q), p_c)

Управляемые параметры модели: K_shot, метрика d(·,·). Модель содержит минимум параметров — следуя принципу Акоффа о предпочтительности простых моделей.

9.4. Идентификация моделей

Идентификация — подбор параметров, при которых теоретические предсказания наилучшим образом согласуются с экспериментальными данными (этап 8):

| Модель | Идентифицируемые параметры | Критерий качества |
| --- | --- | --- |
| DOA (SRP-PHAT) | M, d, форма массива, Δθ | RMSE_θ (минимизировать) |
| Backbone | Архитектура, глубина разморозки | F1 линейного классификатора |
| Prototypical Net | K_shot, метрика расстояния | F1-score few-shot (макс.) |
| Полный конвейер | τ (порог уверенности) | F1 + FAR (компромисс) |

Вывод

Построенные модели трёх уровней (чёрный ящик → состав → структура) обеспечивают полное описание системы: от интерфейса «вход–выход» до формул каждого компонента. Количественные модели DOA, backbone и Prototypical Networks содержат минимальное число параметров, что соответствует принципу Акоффа и обеспечивает их идентифицируемость в ходе экспериментов этапа 8. Результаты идентификации станут основой для генерирования альтернатив на следующем этапе.

Связь моделей с этапом генерирования альтернатив (этап 10): модель SRP-PHAT определяет, по каким параметрам сравниваются варианты DOA-интеграции (pipeline vs. end-to-end); модель Prototypical Networks — по каким параметрам сравниваются few-shot альтернативы (K_shot, метрика, тип backbone). Тем самым модели этапа 9 выполняют роль инструмента сравнения вариантов, а не только технического описания системы.

Этап десятый. Генерирование альтернатив

По Тарасенко, этап состоит из двух шагов: (1) выявление расхождений между проблемным и целевым месивами — это пробелы, которые необходимо ликвидировать; (2) генерирование вариантов устранения этих пробелов. Генерирование альтернатив — акт творчества, поэтому организуется с учётом факторов, влияющих на продуктивность: коллективная работа 6–12 разнопрофильных участников, блокировка критики, снятие априорных ограничений.

10.1. Расхождения между проблемным и целевым месивами

| Проблемное месиво (есть сейчас) | Целевое месиво (хотим) | Пробел (расхождение) |
| --- | --- | --- |
| Модели обучены на фиксированном наборе классов | Новый класс добавляется по 5–20 примерам за 10 минут | Нет механизма few-shot адаптации |
| DOA и классификация — отдельные несвязанные модули | Единый конвейер: азимут + тип объекта в реальном времени | Нет интегрированной архитектуры |
| Стоимость систем $10 000–100 000 | Аппаратная стоимость ≤ $500 | Нет доступного аппаратного решения |
| Системы не поддаются сертификации для гражданских применений | Открытая архитектура, соответствующая нормативам | Нет решения с прозрачной архитектурой |

10.2. Альтернативы (результат мозгового штурма)

Для закрытия каждого пробела сформированы варианты. Критика на данном этапе заблокирована — выдвигаются все идеи, включая нестандартные.

Пробел 1 — механизм адаптации к новым классам:

А1.1: Fine-tuning всей модели при поступлении новых данных (классический подход).

А1.2: Prototypical Networks — few-shot голова поверх замороженного backbone (5–20 примеров).

А1.3: Zero-shot классификация через аудио-языковую модель CLAP (без примеров, по текстовому описанию класса).

А1.4: Self-supervised дообучение backbone на неразмеченных записях нового окружения + few-shot.

Пробел 2 — интеграция DOA и классификации:

А2.1: Pipeline-подход: последовательные независимые модули DOA → классификатор.

А2.2: End-to-end модель SELDnet (совместная локализация и детектирование, единая нейросеть).

А2.3: Параллельная обработка: DOA и классификация выполняются одновременно на разных потоках.

Пробел 3 — доступность аппаратной базы:

А3.1: Raspberry Pi 5 + MEMS-микрофоны ReSpeaker (суммарно ~$250–350).

А3.2: NVIDIA Jetson Nano + USB-микрофонный массив (~$400–600).

А3.3: Облачная обработка (микрофоны локально, вычисления — сервер): снижает стоимость железа, но требует связи.

10.3. Морфологический анализ

Для систематического охвата комбинаций альтернатив применяется морфологический анализ (метод Цвикки). Морфологическая матрица:

| Ось | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backbone | PANNs CNN14 | YAMNet | BEATs |
| Few-shot метод | Prototypical Net | Siamese Net | Zero-shot (CLAP) |
| DOA интеграция | Pipeline | Параллельный | End-to-end (SELD) |
| Платформа | Raspberry Pi 5 | Jetson Nano | Облако |

Теоретическое число комбинаций: 3⁴ = 81. По методу Цвикки, аналитик обязан систематически сократить это пространство, устранив физически несовместимые или заведомо нарушающие ограничения комбинации.

10.4. Сокращение морфологического пространства

Шаг 1 — устранение физически несовместимых комбинаций:

BEATs (backbone) + Raspberry Pi 5: BEATs требует ~90M параметров и >4 ГБ RAM при инференсе; RPi 5 имеет 8 ГБ RAM, но без GPU вычисление одного фрейма займёт >3 с — нарушает ограничение латентности ≤1 с. Исключаем: BEATs × RPi 5.

End-to-end SELD + Облако: SELD требует многоканального аудио, передача 6 каналов 44.1 кГц в облако создаёт задержку сети >0,5 с + вычисление, суммарно >1 с. Исключаем: End-to-end × Облако.

Zero-shot (CLAP) + End-to-end SELD: архитектурно несовместимы — CLAP работает с текстовыми промптами, SELD — end-to-end без языкового модуля. Исключаем.

Шаг 2 — устранение комбинаций, нарушающих ограничение по стоимости (≤$500):

Jetson Nano ($250 base) + BEATs backbone + ReSpeaker массив: суммарно ~$530. Нарушает ограничение при базовой конфигурации. Исключаем: BEATs × Jetson Nano как основной вариант.

Шаг 3 — выбор представительных вариантов из оставшихся ~60 комбинаций:

Вариант I (лучший по точности backbone): PANNs + Prototypical + Pipeline + RPi 5.

Вариант II (быстрый лёгкий backbone): YAMNet + Prototypical + Параллельный + RPi 5.

Вариант III (zero-shot без примеров): PANNs + Zero-shot CLAP + Pipeline + Jetson Nano.

Вариант IV (state-of-the-art, тяжёлый): BEATs + Prototypical + End-to-end SELD + Jetson Nano.

Итого: из 81 теоретической комбинации после исключения несовместимых и нарушающих ограничения остаётся ~55–60 реализуемых. Из них выбраны 4 наиболее контрастных по оси «точность vs. стоимость vs. скорость адаптации» для детального сравнения на этапе 11.

Этап одиннадцатый. Выбор, или принятие решения

По Тарасенко, наша задача относится к «полужёсткому» типу: технические критерии формализованы (F1, RMSE, латентность), однако выбор платформы и степени интеграции несёт элемент «мягкой» задачи — разные стейкхолдеры расставляют приоритеты по-разному. Поэтому применяется сочетание формального сравнения по критериям (этап 7) и консенсусного согласования с ключевыми стейкхолдерами.

11.1. Сравнение альтернатив по критериям

Из морфологической матрицы выделены четыре кандидата для детального сравнения:

Вариант I: PANNs + Prototypical Net + Pipeline + Raspberry Pi 5

Вариант II: YAMNet + Prototypical Net + Параллельный + Raspberry Pi 5

Вариант III: PANNs + Zero-shot (CLAP) + Pipeline + Jetson Nano

Вариант IV: BEATs + Prototypical Net + End-to-end SELD + Jetson Nano

| Критерий | Целевое значение | Вар. I | Вар. II | Вар. III | Вар. IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 (баз. классы) | ≥ 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,90 |
| F1 (K=20 shot) | ≥ 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,70* | 0,84 |
| FAR | ≤ 5% | 4% | 5% | 8%* | 3% |
| RMSE_θ (DOA) | ≤ 10° | 8° | 9° | 9° | 6° |
| Латентность | ≤ 1 с | 0,8 с | 0,6 с | 1,2 с* | 0,9 с |
| Стоимость | ≤ $500 | $320 | $320 | $520* | $480 |
| Время добавл. класса | ≤ 10 мин | 7 мин | 7 мин | 2 мин† | 8 мин |

* — нарушение ограничения (недопустимо по Тарасенко: ограничение должно жёстко соблюдаться).

† — преимущество zero-shot, но достигается за счёт недопустимого FAR.

11.2. Анализ по Парето и вывод

По Тарасенко, многокритериальная задача требует сначала построения множества Парето — устранения доминируемых альтернатив. Альтернатива X доминирует Y, если X не хуже Y ни по одному критерию и лучше хотя бы по одному.

Шаг 1 — удаление вариантов, нарушающих ограничения. Ограничения являются абсолютными — их нарушение делает вариант неприемлемым независимо от значений оптимизируемых критериев:

Вариант III нарушает три ограничения (*): FAR = 8% > 5%, латентность = 1,2 с > 1 с, стоимость = $520 > $500. Исключается.

Шаг 2 — построение множества Парето из оставшихся вариантов I, II, IV. Проверка попарного доминирования по оптимизируемым критериям (F1 базовые, F1 K=20, FAR, RMSE_θ):

Вариант I vs. II: I лучше по F1 базовых (0,88 > 0,85), F1 K=20 (0,82 > 0,79); II лучше по латентности (0,6 с < 0,8 с). Ни один не доминирует — оба остаются в Парето.

Вариант I vs. IV: I дешевле (стоимость $320 < $480, но оба в пределах ограничения); IV лучше по F1 K=20 (0,84 > 0,82), FAR (3% < 4%), RMSE_θ (6° < 8°). Вариант I не доминирует IV, и IV не доминирует I. Оба остаются.

Вариант II vs. IV: IV лучше по всем F1-критериям и FAR; II лучше по латентности. Ни один не доминирует.

Множество Парето: {Вариант I, Вариант II, Вариант IV}. Все три варианта методологически равноправны. Выбор из множества Парето требует дополнительного критерия или волевого решения стейкхолдеров.

Шаг 3 — метод условной оптимизации (по Тарасенко §5.11). Применяется, когда один критерий является ключевым, остальные фиксируются как ограничения. Стейкхолдер-заказчик определяет: приоритетный критерий — F1-score при K=20 (few-shot адаптация — главная потребительская ценность). Дополнительное ограничение по стоимости: Вариант IV ($480) является приемлемым, но ближе к границе $500. Вариант I ($320) оставляет запас для аппаратных доработок.

Консенсусное решение стейкхолдеров (заказчик + разработчик + научный руководитель):

Принять Вариант I: PANNs CNN14 (backbone) + Prototypical Networks (few-shot) + Pipeline DOA + Raspberry Pi 5

Обоснование: Вариант I входит в множество Парето, удовлетворяет всем ограничениям с наибольшим запасом по стоимости ($180 до предела), обеспечивает F1 K=20 = 0,82 ≥ 0,80 (приоритетный критерий выполнен). Вариант IV превосходит по точности, но минимальный запас по стоимости и отсутствие промышленных референсов BEATs на RPi-совместимых платформах создают неоправданный технический риск на стадии прототипа. По методу равноценного обмена (Hammond–Keeney–Raiffa): снижение F1 K=20 на 0,02 (от 0,84 до 0,82) компенсируется снижением бюджетного риска на $160 и снижением интеграционного риска — стоимостью, приемлемой при разработке первого прототипа.

Этап двенадцатый. Реализация улучшающего вмешательства

По Тарасенко, реализация — наиболее трудный этап системного анализа. Его центральная идея: технически правильное решение может быть отвергнуто организационной системой. Поэтому этап 12 касается не только технического плана, но и организации деятельности людей (менеджмента в ацкоффовском смысле), обеспечения добровольного участия, преодоления сопротивления изменениям и управления рисками.

12.1. Условия добровольного участия стейкхолдеров

По Акоффу (цит. по Тарасенко), добровольное участие требует одновременного выполнения трёх условий:

Условие 1: Каждый участник убеждён, что его вклад реально влияет на результат. Обеспечение: заказчик формулировал требования с этапа 1 и видит их отражение в критериях этапа 7; регулятор включён в нормативную проверку ещё до разработки; научный руководитель оценивает промежуточные результаты. Ни одно решение не принимается без консультации с соответствующим стейкхолдером.

Условие 2: Процесс участия должен быть значимым и интересным для участника. Обеспечение: заказчику демонстрируются промежуточные результаты экспериментов на реальных объектах (дроны, птицы); регулятор получает прозрачную документацию; научное сообщество — воспроизводимые данные и публикации.

Условие 3: Участник уверен, что результаты будут реально внедрены. Обеспечение: конкурс «Студенческий стартап» формализует намерение внедрения; пилот на объекте заказчика (этап 3 плана) — демонстрация реального применения до завершения диссертации.

По Тарасенко: если хотя бы одно из этих условий не выполнено, участие формально, а реализация провалится. Для нашего проекта наиболее уязвимо условие 3 — стейкхолдер должен верить в внедрение. Конкурс «Студенческий стартап» и публичная защита диссертации служат организационными гарантиями.

12.2. Организационные патологии и сопротивление изменениям

Тарасенко описывает типичные патологии организационных систем, препятствующие реализации. Для нашего проекта актуальны:

Инерция («так делали всегда»): операторы аэродромов и заповедников привыкли к визуальному контролю. Преодоление: демонстрация конкретного случая обнаружения дрона ночью, когда визуальный контроль невозможен.

Клановое мышление (groupthink): в академической среде скептицизм к few-shot подходам. Преодоление: сравнительные эксперименты с baseline-методами — результат говорит сам за себя.

Иерархический барьер: регулятор (Росавиация) медленно рассматривает нестандартные решения. Преодоление: ранняя консультация (с этапа реализации 3, месяцы 7–9), предоставление открытой документации архитектуры.

Конфликт интересов: разработчик является как аналитиком, так и стейкхолдером. Преодоление: научный руководитель играет роль независимого арбитра; все технические предпочтения разработчика прошли верификацию через критерии этапа 7 и эксперименты этапа 8.

12.3. План реализации

Улучшающее вмешательство: разработка и развёртывание акустической системы идентификации звукоизлучающих объектов на основе PANNs + Prototypical Networks + SRP-PHAT на Raspberry Pi 5.

Этапы реализации:

Этап 1 (месяцы 1–3): сборка аппаратного прототипа (микрофонный массив 6 шт., Raspberry Pi 5), проведение экспериментов 1–2 (baseline SVM+MFCC и оценка backbone). Первое лицо: научный руководитель утверждает протокол экспериментов.

Этап 2 (месяцы 4–6): обучение и тестирование Prototypical Networks, эксперименты 3–5 (few-shot, DOA, латентность), итерация по параметрам конфигуратора. Первое лицо: заказчик участвует в формировании тестовых сценариев.

Этап 3 (месяцы 7–9): пилотное развёртывание на объекте заказчика, сбор обратной связи. Первое лицо: руководство объекта (аэродром или заповедник) является соавтором решения — их оценка входит в критерии успеха этапа 12.

Этап 4 (месяцы 10–12): доработка по результатам пилота, документация, заявка на конкурс «Студенческий стартап», публичная защита диссертации. Первое лицо: регулятор (Росавиация) консультирован по результатам пилота.

12.4. Оценка рисков

По Тарасенко, реализация требует явной оценки рисков — угроз, способных остановить вмешательство.

| Риск | Вероятность | Последствие | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 < 0,85 в полевых условиях (высокий фоновый шум) | Средняя | Нарушение ключевого критерия; возврат к этапу 8 | Аугментация реальным шумом в обучении; порог τ настраивается оператором |
| Заказчик не выделяет объект для пилота | Низкая | Нет полевых данных; диссертация ограничена лабораторным тестом | Партнёрство с аэродромами через конкурс «Студенческий стартап»; альтернатива — заповедник |
| Росавиация не согласует применение системы | Средняя | Коммерциализация через аэрозону невозможна | Переориентация на сегмент заповедников и промышленных объектов, не требующий авиационной сертификации |
| Raspberry Pi 5 не обеспечивает латентность ≤ 1 с при текущей архитектуре | Низкая | Нарушение ограничения; нужна квантизация или смена платформы | Эксперимент 5 (латентность) проводится на этапе 2 — достаточно времени для замены платформы или INT8-квантизации |
| Разработчик переоценивает few-shot результаты (confirmation bias) | Средняя | Научная новизна оказывается ниже ожидаемой | Независимая верификация научным руководителем; сравнение с аналогами по данным из открытых статей |

12.5. Мониторинг и адаптация

По Тарасенко, улучшающее вмешательство должно обеспечивать непрерывное обучение и адаптацию. Для системы:

Метрики мониторинга в ходе пилота: FAR (не более 5 ложных тревог в сутки), доля успешно идентифицированных объектов, время реакции оператора.

Адаптационный механизм: если FAR превышает порог — оператор корректирует τ (порог уверенности) без переобучения модели.

Расширение базы классов: при появлении нового типа объекта оператор записывает 20 примеров и добавляет класс в Prototypical Networks за ≤ 10 минут.

Передача аналитической компетенции: после пилота оператор обучается самостоятельно расширять базу классов, не привлекая разработчика — тем самым реализуется принцип Тарасенко о «повышении аналитического потенциала самой организации».

12.6. Этика аналитика

Тарасенко предупреждает: аналитик не должен быть «серым кардиналом» — манипулировать стейкхолдерами, навязывать свои предпочтения, скрывать альтернативы. Для нашего проекта:

Разработчик не скрывал альтернативы (этап 10 содержит 81 комбинацию, включая решения без PANNs); выбор Варианта I обоснован критериями, а не личными предпочтениями.

Все стейкхолдеры получили полную информацию о компромиссах (таблица сравнения на этапе 11).

Заказчик является соавтором решения, а не просто получателем: его требования из этапа 1 трассируются в критерии этапа 7 и в итоговый выбор этапа 11.

12.7. Критерии успеха реализации

Вмешательство считается улучшающим, если по завершении пилотного развёртывания:

все критерии этапа 7 выполнены на реальном объекте (не только в лабораторных условиях);

заказчик (первое лицо объекта пилота) подтверждает, что система решает зафиксированную на этапе 1 проблему;

ни один из стейкхолдеров (включая регулятора и безмолвных стейкхолдеров — окружающая среда не затронута) не расценивает вмешательство отрицательно;

операторы объекта способны самостоятельно добавлять новые классы объектов без привлечения разработчика.

Вывод

Двенадцать этапов системного анализа по Тарасенко применены к задаче создания системы акустического обнаружения и идентификации звукоизлучающих объектов. Проведён путь от фиксации жалобы клиента (этап 1) через анализ стейкхолдеров, проблемное месиво, конфигуратор, целевыявление, критерии, эксперименты, модели, генерирование и выбор альтернатив — до плана реализации и управления изменениями (этап 12). Принятое решение — PANNs + Prototypical Networks + SRP-PHAT на Raspberry Pi 5 — обосновано через явное построение множества Парето и метод условной оптимизации. Реализация спроектирована с учётом требований Тарасенко–Акоффа: добровольное участие всех стейкхолдеров, управление организационными рисками, непрерывный мониторинг и передача аналитической компетенции заказчику.